Введение

«Проекты планировки и межевания территории микрорайона «Западный – 4» (вторая очередь) р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки»

Основания для выполнения работ: Республиканская адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2017 года №1360-р (с последующими изменениями).

Правила землепользования и застройки Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан, утверждены решением Совета  ГП Чишминский поссовет МР  Чишминский район Республики Башкортостан от 28 февраля 2014 г. №9

-Генеральный план города Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район  Республики Башкортостан, утвержденный решением Совета  ГП Чишминский поссовет МР  Чишминский район Республики Башкортостан от 07 апреля 2017 г. №153

- Утвержденные проекты планировок на сопредельных территориях.

Проект разработан на съёмке М 1:500, представленной ООО «Атлас» в электронном виде.

В проектных решениях учтены пожелания, рекомендованные заказчиком.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Часть I. Комплексная оценка территории

Глава 1. Положение проектируемого участка «Западный – 4» (вторая очередь) в структуре городского поселения Чишминский поссовет.

Современное использование территории

В данный момент, на территории проектируемого участка  нет объектов капитального строительства. Проектируемый участок расположен в западной части  населенного пункта Чишмы,  ограничен землями гослесфонда, границами городского поселения Чишминский поссовет.

Участок не обременен инженерными сетями.

1.1. Положение проектируемого участка «Западный – 4» (вторая очередь) в структуре городского поселения Чишминский поссовет.

Проектируемый участок расположен в западной части городского поселения Чишминский поссовет согласно разработанного генерального плана городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект») и ограничен с востока – землями государственного лесного фонда, с юга –«Западный – 4» (первая очередь), с запада - не освоенной территорией занятой лугами и пашнями  и севера – землями государственного лесного фонда.

1.2. Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории

Район благоприятный для строительства без ограничений по природным факторам, в зоны распространения карста не попадает, на территории, не затапливаемой паводковыми водами 1% обеспеченности.

Планировочные ограничения показаны на чертеже 20754-ГД-2 «Схема современного использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М1:2000».

Глава 2. Природные условия

2.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Чишмы по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», по данным территориальных строительных норм РБ «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».

Климат района умеренно-континентальный – с холодной зимой и умеренно жарким летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода.

Климатические параметры холодного периода года

1.Температура воздуха наиболее холодных суток,ºС

обеспеченностью 0,98 -42

обеспеченностью 0,92 -40

2.Температура воздуха наиболее холодных пятидневки,ºС

обеспеченностью 0,98 -37

обеспеченностью 0,92 -35

3.Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -20ºС

4.Абсолютная минимальная температура воздуха -48ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,0ºС

6.Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 161/-9,8

<8 212/-6,4

<10 227/-5,4

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80%

8.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее холодного месяца 78%

9.Количество осадков за ноябрь-март 105мм

10.Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 7/13

СВ 3/5

В 3/4

ЮВ 6/6

Ю 37/26

ЮЗ 30/28

З 7/8

СЗ 6/8

11.Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 4,8

СВ 5,0

В 2,7

ЮВ 6,6

Ю 6,7

ЮЗ 5,8

З 4,0

СЗ 5,8

12.Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,1м/с

13.Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 143см

раз в 50 лет 196см

Климатические параметры теплого периода года

1.Барометрическое давление 1003,4г.п.а

2.Температура воздуха,ºС

обеспеченностью 0,99 +28,2

обеспеченностью 0,98 +26,8

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +24,3

3.Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +26,8ºС

4.Абсолютная максимальная температура воздуха +40ºС

5.Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5ºС

6.Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 67%

7.Средняя месячная относительная влажность воздуха в15ч наиболее теплого месяца 54%

8.Количество осадков за апрель-октябрь 324мм

9.Суточный максимум осадков 48мм

10.Средняя продолжительность охладительного периода 47дня

11.Средняя температура охладительного периода 19,1ºС

12.Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0м/с

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Наименее вероятны ветры восточного и юго-восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Из среднемесячных скоростей ветра за январь для каждого румба максимальными являются ветры южного (6,7м/сек) и юго-восточного направления (6,6м/сек). Как и сильные ветры, при преобладающих ветрах так же отмечаются метели.

В среднем за год выпадает 429мм осадков, основная часть выпадает в теплый период (апрель-октябрь) – 324мм. Однако сильные снегопады и редкие оттепели обуславливают довольно мощный снежный покров, достигающий к концу зимы 30см.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Климатические условия для сельского хозяйства. Территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой. Период активной вегетации растений (с температурой выше +10оС) продолжается 142дня. Теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) равна 2305°С, значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2, что позволяет отнести проектируемую территорию к теплому, незначительно засушливому агроклиматическому району. В некоторые годы весной наступает период с устойчивой засушливой погодой, осадков не выпадает в течение длительного времени, возникают засухи, оказывающие весьма вредное влияние на состояние сельскохозяйственных культур.

Опасные погодные явления. Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 3, с крупным градом - 1.

Условия рассеивания вредных примесей. Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры, в особенности ее стратификация.

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0-1м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30-70%, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории Чишминского района составляет 52,7% от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34%, а приподнятых инверсий – 44% (в целом по республике Башкортостан).

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

2.2.Рельеф и инженерно-геологическая характеристика

Чишминский район расположен в центре Западно равнинного-платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения. Абсолютные отметки на территории колеблются от 97,0м до 246,0м.

В геолого-тектоническом отношении Чишминский район находится на востоке Волго-Уральской антеклизы, крупной положительной структуры, приуроченной к юго-восточному склону Восточно-Европейской платформы. Отметки поверхности фундамента здесь минус 4000–5000м.

Восточная граница этого склона трассируется вдоль субмеридиональной полосы нижнепермских рифовых массивов, развитых по западному борту Предуральского прогиба. Верхняя часть литосферы антеклизы состоит из двух структурных этажей. Нижний этаж представлен метаморфизованными породами архея – раннего протерозоя (гнейсами), осадочными породами рифея (кварцито-песчаники, доломиты, известняки, мергели) и венда (конгломераты, песчаники, аргиллиты) и образует фундамент платформы, который разбит на отдельные блоки тектоническими нарушениями, часть которых прослеживается в верхнем структурном этаже (осадочном чехле). Верхний структурный этаж сложен осадочными образованиями палеозоя и кайнозоя.

К палеозойским образованиям относятся средне-верхнедевонские, каменноугольные и пермские отложения. Это в основном терригенные (песчаники, аргиллиты, глины и др.), карбонатные (известняки, доломиты, мергели и др.) и галогенные (соли, ангидриты, гипсы и др.) породы. Мощность их доходит до 4000м.

В Чишминском районе на поверхности развиты пермские образования. Пермская система подразделяется на нижний и верхний отделы. Нижний отдел представлен ассельским, сакмарским, артинским и кунгурским ярусами. Первые три яруса представлены в основном мергелями, аргиллитами и глинами с прослоями песчаников, конгломератов и известняков. Кунгурский ярус сложен доломитами, известняками, гипсами, ангидритами, каменными солями с прослоями песчаников и аргиллитов. Их общая мощность – 650м.

Верхний отдел перми представлен породами уфимского и казанского ярусов. На территории Чишминского района наиболее широкое распространение имеют породы уфимского яруса, которые являются основным рельефообразующим субстратом. Они характеризуются пестрым литологическим составом и представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, гипсами, доломитами и известняками. Незначительным развитием пользуются отложения нижнеказанского подъяруса. Они встречаются отдельными «пятнами» на наиболее возвышенных водораздельных пространствах и сложены алевролитами, песчаниками, аргиллитами, мергелями. Общая мощность пород верхнепермского комплекса достигает 450м.

Кайнозойские отложения принадлежат неогеновой (акчагыльский ярус верхнего плиоцена) и четвертичной системам.Образование осадков акчагыльского яруса связано с ингрессией акчагыльского бассейна в Южном Приуралье. Они представлены комплексом континентальных и солоноватоводных лагунно-морских образований. Акчагыльские отложения приурочены к древним (переуглубленным) долинам наиболее крупных рек (Дема, Уршак и др.) и слагают сниженные междуречья. Литологический состав осадков отличается большим разнообразием (глины, пески, песчаники, гравий, галечники, конгломераты, небольшие прослои и линзы известняков).

Четвертичные образования имеют повсеместное площадное распространение и представлены рыхлыми континентальными осадками различных фаций (аллювиальные, озерные, делювиальные, элювиальные, коллювиальные, болотные и др.) и многообразного литологического состава (глины, суглинки, пески, супеси, галечники, щебень, торф и др.). Они формируют террасы речных долин и покрывают «чехлом» различной мощности (от нескольких сантиметров до первых десятков метров) водораздельные пространства и их склоны.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района:

- затопление пойменных территорий рек и озер,

- оврагообразование,

- осыпи,

- подмыв и обрушение берегов,

- карстовые проявления,

- заболоченность территории.

Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствуют развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова.

Повсеместное распространение прослоев гипса среди отложений кунгурского яруса нижней перми благоприятствует развитию карста, однако, учитывая значительную глубину залегания прослоев гипса (свыше 50м) и небольшую их мощность, территорию условно можно считать устойчивой в карстовом отношении.

1) Территории, пригодные для строительства, определяются по всей территории проектируемого района. Рельеф в пределах этих территорий полого-увалистый с уклоном поверхности до 10% (чаще всего 3-5%) в сторону рек.

В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служат четвертичные элювиально-делювиальные отложения.

Литологически эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. Суглинки тяжелые, средние, реже легкие, маловажные. По механическому составу преимущественно пылеватые. Консистенция суглинков изменяется от твердой до мягкопластичной, преобладают грунты твердой и полутвердой консистенции. Глины по своим физико-механическим свойствам очень сходны с вышеописанными суглинками.

На отдельных участках в зоне заложения фундаментов в элювиально-делювиальных суглинках и супесях могут встречаться грунтовые воды типа верховодки, образующиеся за счет инфильтрации атмосферных осадков. Верховодка обычно залегает в виде отдельных маломощных линз на глубине 1-2м.

2) К территориям, ограниченно пригодным для строительства относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20% и грунтовыми водами до 2м от поверхности земли:

3) К территориям, непригодным для строительства относятся участки территории с уклонами поверхности более 20%, овраги.

2.3.Гидрогеологические условия

Речная сеть Чишминского района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных притоков реки Белой – рек Дема и Уршак, текущим параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток. Они имеют широкие асимметричные долины. Левые их склоны более пологие, чем правые. Соответственно и бассейны этих рек характеризуются асимметричным строением – левые их притоки более протяженные и многочисленные.

По райцентру протекает р.Карамала и р.Калмашка. Устье реки Калмашки находится в 79 км по левому берегу реки Дёма. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна 319 км.кв. Начинается у села Калмашево. Так же протекает через село Зубово 2-е, Каветка, Еремеево, Красный Ключ, Илькашево.

2.4.Растительность. Почвы

Почвы

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лесные почвы.

Район сильно освоенный, сельхозугодия занимают 136 873 га.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Чишминском районе является серьезной экологической проблемой (Глава 1, п.1.4.4.Состояние почвенного покрова).

Растительность

Территория Чишминского района расположена в южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.

Леса в основном широколиственные и состоят из липы, клена, дуба, березы, осины. Общая площадь лесных массивов составляет 31533га, из них хвойных — 20986га, лиственных — 10547га. По территории Чишминского района леса расположены неравномерно. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек. Представлены ивой, ольхой, черемухой, черной смородиной, калиной, ежевикой, шиповником. Естественная травянистая растительность сохранилась главным образом в поймах рек, в балках, лощинах, по опушкам леса, на крутых и сильно покатых склонах, в местах, не доступных для механизированной обработки. Сенокосы на территории района занимают площадь 5 378 га. Приурочены главным образом к поймам рек, к опушкам лесов, к пологим и покатым склонам балок и представлены разнотравно-мятликовой и разнотравно-типчаковой ассоциациями. Среди разнотравья - таволга шестилепестная, земляника, донник клубненосный, кровохлебка лекарственная, горошек, ковыль, цикорий, тысячелистник, нивяник и другие. Растительный покров пойм рек значительно разнообразнее, чем на суходолах.

Распаханность территории района составляет 50,5% от общей площади. Значительная площадь занята под пастбищными угодьями – 31 180га, т.е. 17,1% от общей площади района. Они приурочены к пологим, покатым и крутым склонам водоразделов, склонам и днищам балок, поймам рек. Поля сельскохозяйственных культур засорены сорной растительностью: сурепка, молочай, ковыль, хвощ, осот, овсюг, дикая конопля, пастушья сумка и другие.

Наиболее распространенные растения: береза бородавчатая, вяз гладкий, дуб обыкновенный, липа сердцелистная, тополь дрожащий, осина, горошек, донник лекарственный, дудник лекарственный, душистый колосок, душица обыкновенная, ежа сборная, земляника, земляника зеленая, земляника лесная, клевер, ковыль, кровохлебка лекарственная, лабазник, лапчатка, люцерна, овсянница луговая, одуванчик лекарственный, полынь горькая, пустырник пятилопастный, пырей ползучий, солодка коржинского, тысячелистник обыкновенный.

К редким и исчезающим видам, встречающимся на территории района, занесенным в Красную книгу РБ, также относятся: сальвиния плавающая распространена в старице реки Демы, пухонос приземистый распространен в окрестностях поселка Чишмы и в пойме реки Демы, тюльпан поникающий, венерин башмачок настоящий произрастает в зоне памятника природы у села Дмитриевка, дремлик болотный, ятрышник шлемоносный, копеечник, остролодочник Ипполита, ясенец голостолбиковый, алтей лекарственный распространен на пойменных лугах реки Дема, первоцвет длиннострелочный, дубровник чесночный распространен в пойме реки Дема у села Дурасово, валериана лекарственная, золототысячник болотный, любка двулистная, ландыш майский встречается по пойме реки Дема.

Часть II. Планировка территории участка «Западный – 4» (вторая очередь) в структуре городского поселения Чишминскй поссовет.

Глава 3. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения

Планировочные решения продиктованы следующими факторами:

- предлагаемыми транспортными связями и транспортными решениями согласно разработанному генеральному плану;

Выбор приема планировки и застройки жилого района обуславливается многими факторами:

- генеральный план населенного пункта (расположение районных общественных центров, направление основных магистралей);

- природные условия местности (рельеф, геологические условия, зеленые насаждения);

- ранее выполненные проекты;

Планировочная структура проектируемого района имеет регулярное решение. Особое внимание уделено функциональному зонированию, созданию системы объектов обслуживания жилых кварталов, размещению общественных пространств, общественных центров районного значения. Проектируемые улицы, являются продолжением ранее запроектированных улиц. Проектируемый общественный центр  расположен в соответствии  с раннее запроектированными общественными центрами новых территорий городского поселения Чишминский поссовет.

Предлагаемое решение системы транспортных магистралей позволяет увязать основные структурные единицы территории проектирования: жилые кварталы, общественную зону, транспортные узлы между собой и с общественными центрами села и дает возможность выхода на внешние транспортные связи.

Функциональное зонирование представлено:

- территориями жилых кварталов для малоэтажной застройки с придомовыми участками до 1200 кв.м.;

- общественным центром;

- зоной объектов транспортной инфраструктуры.

3.2. Объемы строительства

3.2.1. Жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда по проекту планировки на расчётный срок составит 17,88 тыс.кв.м или 149 участков (квартир), жилищная обеспеченность- 40кв.м/чел.

Распределение объёмов жилищного строительства по кварталам приведено в нижеследующей таблице.

Все жилые дома оборудованы нормативными элементами благоустройства.

Распределение объёмов жилищного строительства по проекту планировки по кварталам

таблица а)

| Номер квартала | Площадь жилой застройки, га | Кол-во участков (квартир), шт. | Численность населения, тыс.чел. | Общая площадь жилья, тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,94 | 7 | 0,021 | 0,84 |
| 2 | 0,78 | 6 | 0,018 | 0,72 |
| 3 | 2,39 | 17 | 0,051 | 2,04 |
| 4 | 1,94 | 16 | 0,048 | 1,92 |
| 5 | 1,59 | 13 | 0,039 | 1,56 |
| 6 | 1,13 | 10 | 0,030 | 1,20 |
| 7 | 1,20 | 10 | 0,030 | 1,20 |
| 8 | 2,90 | 24 | 0,072 | 2,88 |
| 9 | 2,57 | 21 | 0,063 | 2,52 |
| 10 | 1,81 | 15 | 0,045 | 1,80 |
| 11 | 1,04 | 10 | 0,030 | 1,20 |
| Всего | 18,29 | 149 | 0,447 | 17,88 |

3.2.2.Общественно-деловое, социальное и культурно-бытовое строительство. Коммунальное строительство.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания микрорайонного значения произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* - СП 42.13330.2011 (приложение «Ж») и республиканскими нормативами на расчетную численность населения 0,447 тыс. чел.

Проектом предлагается создание общественного подцентра микрорайонного значения с предприятиями повседневного обслуживания.

На проектируемой территории размещается блок обслуживания с магазином, предприятиями бытового обслуживания, кружковыми и спортзалом. Общеобразовательная школа и детский сад по генеральному плану размещаются на территории поселения за границей настоящего проекта планировки.

Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания

местного значения

таблица б)

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Норм. рас-чета ед.изм. на 1000 жител. | Требуется расч. срок, всего | Размещае-тся всего/ в том числе 1 очередь | Требуется территорий* га (min) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 59 | 26 | - | - | На территории поселения |
| 2 | Общеобразовате-льные школы | учащ-ся | 133 | 60 | - | - | « |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | - | Запроектирован ранее южнее |
| 4 | Аптеки | объект | 1 | 1 | - | - | « |
| 5 | Спортзалы | кв.м пл. пола | 160 | 72 | 72/ 72 | Встр. |  |
| 6 | Помещения для досуга (кружковые) | кв.м пл. пола | 60 | 27 | 27/ 27 | Встр. |  |
| 7 | Библиотеки | тыс. томов | 4 | 1,79 | - | - | На территории поселения |
| 8 | Магазины | кв.м торг. пл. | 280 | 125 | 125/ 125 | 0,31 |  |
| 8.1 | в том числе: магазин продово-льственных товаров | кв.м торг. пл. | 100 | 45 | 45/ 25 |  |  |
| 8.2 | магазин непродо-вольственных товаров | кв.м торг. пл. | 180 | 80 | 80/ 25 |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 18 | - | - | На территории поселения |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб. места | 9 | 4 | 4/ 4 | Встр. |  |
| 11 | Отделение банка | объект | 1 | 1 | - | - | На территории поселения |
| 12 | Почта | объект | 1 | 1 | - | - | « |

Далее приведена экспликация объектов обслуживания, размещаемых по проекту планировки.

Экспликация объектов обслуживания, размещаемых по проекту планировки

таблица в)

| №№ на плане | Наименование | Ед.изме-рения | Кол-во | Этаж- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок обслуживания: | объект | 1 | 2 | 1 очередь стр.-ва |
|  | -магазины | кв.м торг. | 125 |  |  |
|  | -предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 |  |  |
|  | - кружковые | кв.м | 27 |  |  |
|  | -спортзал | « | 72 |  |  |

Коммунальное строительство.

На проектируемом участке размещаются мусорные контейнеры.

3.3. Благоустройство и озеленение

Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зонированием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация системы озеленения территории.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство озеленения  вдоль проектируемых улиц, создание единой системы, состоящей из озеленения зон общественного центра, озеленения территорий общественных зданий.

Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (культурно-оздоровительный объект);

- специального назначения (озеленение улиц).

В соответствии с СП 42.13330.2011 п.9.2 Норма площади озелененных территорий (м2/чел) составляет для средних городов 13 м2/чел. На расчетный срок площадь зеленых насаждений в микрорайоне составит:

13 м2/чел. х 447 чел. = 5811 м2 (по норме).

Фактическая  площадь 10820 м2 (сущ. лесопосадка по проекту).

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит:

10820: 447=  24,2 м2/чел. в границах проектируемого участка.

Для озеленения проектируемого микрорайона рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников.

3.4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

Для обеспечения безопасности, доступности по всем видам обслуживания маломобильных групп населения необходимо вести строительство жилых и общественных зданий и сооружений с учетом потребности инвалидов, а именно:

1. Оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудования лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям инвалидов помещений досуга, специальные спортивные и тренажерные залы.

3. Строительство и реконструкцию улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: пандусы в подземных переходах, устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных и жилых зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях необходимо руководствоваться положениями СП 31102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов, и других маломобильных посетителей».

Глава 4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Схема инженерной подготовки проектируемой территории  выполнена на съемке масштаба 1:2000, с сечением сплошных горизонталей через 0.5 м.

Поверхность рельефа  относительно ровная. Высотные отметки земли изменяются в пределах 185,9-141м.

Основная территория проектирования находится на северо-западе р.п. Чишмы. Проектом инженерной подготовки территории предлагается подсыпка территории с учетом водоотвода поверхностных вод, которая осуществляется по внутриквартальным проездам на основные улицы ограничивающий микрорайон, с выпуском ливневых вод ниже на рельеф.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят – 2 тысячные, максимальный – 77,5 тысячных.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Улицы и дороги

Проектом предусмотрено приведение улично-дорожной сети на данной территории к параметрам, заложенным генеральным планом, транспортной схемой и проектируемой планировочной структурой. Проектируемая улично-дорожная сеть дифференцируется по основному назначению улиц. Назначение улиц определялось, учитывая величину и планировочную структуру населенного пункта, основные виды транспорта, интенсивности и скорости движения транспортных средств, пешеходного движения, характер и функциональное назначение застройки:

- улицы местного значения в общественной и жилой застройке – транспортные и пешеходные связи (без пропуска общественного транспорта) жилых кварталов с магистральными улицами районного значения, а также с общественным центром микрорайона – Улицы №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10.

-Главная улица– транспортные и пешеходные связи (с пропуском общественного транспорта)– Улицы №7

Параметры улично-дорожной сети

| Классификация улиц | Проектное решение |
| --- | --- |
|  | протяж-ть, км |
| Улицы местного значения в общественной и жилой застройке(без пропуска общественного транспорта): Улицы №1, №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10 | 4427,3 |
| Главная улица (с пропуском общественного транспорта) №7 | 0,403 |

Планировочными элементами улиц в пределах их красных линий являются: проезжая часть; тротуары; велосипедные дорожки; разделительные, технические и защитные полосы озеленения; остановочные площадки для пассажиров массового транспорта.

В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного пользования.

Нормальная инсоляция жилых квартир обеспечивается расстоянием между фасадами жилых домов, для этого предусматривается отступ жилых домов от красных линий вглубь квартала, микрорайона. В поперечных профилях улиц предусмотрены технические полосы для прокладки инженерных подземных сетей, на этих полосах не предусматривается устройство капитальных дорожных покрытий и посадка деревьев.

Пешеходное движение - наиболее распространенный вид передвижения людей по территории района проектирования. Организация этого движения задача важная.

Мероприятия, позволяющие организовать пешеходное движение можно разделить на 3 группы: градостроительные, решающие вопросы рациональной организации архитектурно-пространственной среды; функционально-планировочные, связанные с расчетом коммуникационных путей; транспортные, связанные с решением вопросов обеспечения безопасности и организации движения пешеходов и транспортных средств.

Проектом предусматривается проектирование улиц №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, — транспортно-пешеходными;

Пешеходное движение неминуемо связано с пересечением проезжей части улиц. Пересечения в проекте организованы в одном уровне с проезжей частью (наземные переходы) на перекрестках регулируемые автоматическими светофорами и знаками дорожного движения, а вне перекрестка - знаками

5.2. Общественный транспорт

Классификация городского транспорта: в зависимости от характера пользования, маршрутизации, расположения линий по отношению к поверхности улиц, по характеру путевых устройств:

- Уличный безрельсовый – маршрутное такси, автобус, троллейбус.

- Уличный рельсовый – трамвай.

- Внеуличный рельсовый – электрические железные дороги, фуникулеры.

На проектируемой территории предусмотрен уличный безрельсовый транспорт.

Автобусные маршруты осуществляют непосредственную транспортную связь между жилыми районами и общественными центрами. Маршрут протрассирован по главной улице.

Остановки расположены в непосредственной близости от общественных центров и оборудованы пассажирскими павильонами или навесами.

Нормативные параметры и расстояния между остановками общественного транспорта приняты в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

5.3. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

В соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2008 г) пункт 2.2.54 «На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машиноместами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедовРасчет стоянок для общественных зданий выполнен в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (2008 г.) пункт 2.2.55; для начальной школы и детского сада пункт 3.5.168 (см. таблицу 94).

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей составит:

Ар.с. = 4,47*350 = 1564,5 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Так как  на проектируемой территории предлагается строительство индивидуальных жилых домов, хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках, размещение гаражей паркингов не предусматривается.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К р.с. = 1564,5 /1200 = 2 ед.

Предлагается строительство АЗС в западной части участка в коммунально-складской зоне.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Рр.с. = 1564,5 /200 = 8 постов.

Глава 6. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки р.п. Чишмы городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Территориальные зоны в границах проекта планировки были откорректированы с учетом планировочного решения. В том числе добавлена территориальная зона ОД-2 в соответствии с утвержденными «Правилами землепользования и застройки р.п. Чишмы городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан»

Глава 7.Инженерное обеспечение

7.1.Водоснабжение

Водоснабжение территории в границах проекта планировки разработаны на основании технического задания. Подключение к центральному водопроводу проектной территории возможно от существующего водозабора по ул. Зареченской.

Расчетный расход воды составляет 126,67  м3/сут; 12,41 м3/час; 37,43 л/с.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- усадебными домами, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным        водоразбором;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Проектируемые сети хоз-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорого не ближе 2,5 м. от края проезжей части.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Норма водопотребления принята по табл. 1 СП 31.13330.2012.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

7.2.Водоотведение

Водоотведение территории в границах проекта планировки предусмотрены в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационными машинами на проектные очистные сооружения.

Для общественных и коммунальных зданий предусмотрены устройства местных очистных сооружений.

| № квартала, (№обществ, зданий в квартале) | U, чел, число потребителей | норма расхода воды в час наибольшего водо-потребле-ния q tot hr,u, л/ч | расход воды прибором qо tot, л/ч | NP час | a | Максимальный часовой расхол, м3/час | норма расхода воды в сутки наиболь-шего водо-потребле-ния q tot u, л/сут | Максимальный общий суточный расход, м3/сут | расход воды прибором qtoto, л/с | NРсек | a | Максимальный общий секунд-ный расход, л/с | Максимальный секундный расход стоков, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чишмы |  |  | 280,41 | 21,26 | 7,222 | 10,13 |  | 112,84 | 0,29 | 5,64 | 2,78 | 19,95 | 12,95 |
| Усадебная застройка | 447 | 13 | 300 | 19,37 | 6,726 | 10,09 | 250 | 111,75 | 0,3 | 5,38 | 2,686 | 4,03 | 5,63 |
| Блок обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -кружковые | 10 | 4 | 80 | 0,50 | 0,678 | 0,27 | 16 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,318 | 0,22 | 1,82 |
| -спортзал | 15 | 4,5 | 80 | 0,84 | 0,883 | 0,35 | 50 | 0,75 | 0,2 | 0,09 | 0,331 | 0,33 | 1,93 |
| -предприятия бытового обслуживания | 4 | 4 | 80 | 0,20 | 0,449 | 0,18 | 16 | 0,064 | 0,14 | 0,03 | 0,237 | 0,17 | 1,77 |
| - магазины | 7 | 4 | 80 | 0,35 | 0,573 | 0,23 | 16 | 0,112 | 0,14 | 0,06 | 0,289 | 0,20 | 1,80 |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
| № квартала, (№обществ, зданий в квартале) | U, чел, число потребителей | норма расхода воды в час наибольшего водо-потребле-ния q tot hr,u, л/ч | расход воды прибором qо tot, л/ч | NP час | a | Максимальный часовой расхол, м3/час | норма расхода воды в сутки наиболь-шего водо-потребле-ния q tot u, л/сут | Максимальный общий суточный расход, м3/сут | расход воды прибором qtoto, л/с | NРсек | a | Максимальный общий секунд-ный расход, л/с | Максимальный секундный расход стоков, л/с |
| Чишмы |  |  | 280,41 | 21,26 | 7,222 | 10,13 |  | 112,84 | 0,29 | 5,64 | 2,78 | 19,95 | 12,95 |
| Усадебная застройка | 447 | 13 | 300 | 19,37 | 6,726 | 10,09 | 250 | 111,75 | 0,3 | 5,38 | 2,686 | 4,03 | 5,63 |

ЛИВНЕВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоотвод с проектной территории намечается осуществить открытыми водостоками. Открытые водостоки представляют собой канавы трапецеидального сечения шириной по дну 0,4-0,7 м, глубиной 0,4-0,6 м, с заложением откосов 1:1,5. Откосы укрепляются одерновкой. На участках с крутым рельефом во избежание размыва рельефа прокладываются бетонные лотки. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за проектируемой территорией.

7.3.Теплоснабжение

Расходы тепла на отопление определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», а  так же по справочникам по укрупненным показателям, исходя величины общей площади.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой усадебной застройки проектируемого микрорайона предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ), работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение общественных зданий на проектируемой территории проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  |  | Чишмы ПП ПМ |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 17,88 | 26,25 | 0,47 | 0,06 | 0,447 | 175,2 | 0,08 | 0,60 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,51 | 0,06 |  |  | 0,08 | 0,65 |
|  | То же в Гкал/час. Расчетный срок. Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,44 | 0,05 |  |  | 0,07 | 0,56 |
|  | расч. срок |  |  | 1,20 | 0,14 |  |  | 0,48 | 1,83 |

7.4.Газоснабжение

Потребность проектируемой территории в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчете газа принято в дома устанавливаются плиты газовые.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории —  отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Чишмы ПП ПМ | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. |  | 0,447 | 134,1 | 74,5 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) |  | 149 | 410,3 | 228,0 |
|  | Итого |  |  | 544,4 | 302,5 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 571,7 | 317,6 |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 28,6 | 15,9 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 30,0 | 16,7 |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,56 Гкал/час |  | 255,8 | 78,7 |
|  |  | 1,83 тыс. Гкал/год |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 857,5 | 413,0 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети, ГРП.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

7.5.Электроснабжение

Проектное решение

Для электроснабжения микрорайона проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- |
| БКТП-1 | 1х400 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-10 кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

| № п/п | Наименование | Нагрузка, кВт* Всего (без учета промышленных предприятий) |
| --- | --- | --- |
| 1-149 | Жилые дома усадебные | 298 |
| 150 | Блок обслуживания: - магазины - предприятия бытового обслуживания - кружковые - спортзал | 74 |
|  | ВСЕГО | 372 |

7.6 Телефонизация

Проектное решение

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров составит 180 шт.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 180 шт.

Глава 8. Градостроительные мероприятия

8.1. Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды проектируемой территории направлены на защиту воздуха, водоемов почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижения уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий, улучшение микроклимата. Предложенные мероприятия приведут к стабилизации экологического равновесия, эффективному развитию территорий.

Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации предлагаемых архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

Планировочные решения проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

Мероприятия, предлагаемые проектом

- инженерная подготовка территории;

- создание и соблюдение режима охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- функциональное зонирование территорий;

- благоустройство улиц и дорог, с соблюдением технических параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией;

- полное инженерное благоустройство территорий;

- обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания;

- интенсивное озеленение магистральных улиц.

8.2. Санитарная очистка и мусороудаление

В задачи очистки входят:

- сбор и удаление за пределы городской территории твердых коммунальных отходов от жилых и общественных зданий;

- уборка улиц и площадей.

Мусор с приусадебных участков удаляют путем вывоза специальным мусоровозным транспортом по планово-регулярной системе.

Строительный мусор нового строительства и производственных отходов собираются, складируются, удаляются и обезвреживаются отдельно.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию здание детского сада с начальной школой, здание общественного центра, магазин.

Нормы накопления ТКО

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 чел./год | всего в год |
| Твердые от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 1,1 | 0,644 тыс. |
| Итого |  | 0,644 тыс. |

Расчет количества контейнеров:

Бкон = Пгод × t × К1 × (365 х V), где

Пгод – годовое накопление ТКО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25;

V – вместимость контейнера, м3.

Бкон = [Пгод х t х К1/ (365 х 0,8)] х 1,05,

Бкон = [0,644тыс. м3 х 2 х 1,25/ (365 х 0,8)] х 1,05 = 5,78~ 6 шт.

Определение количества мусоровозов необходимых для вывоза ТКО:

М = Пгод / (365 х Псут. х Кисп.), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут. – емкость кузова данного вида мусоропровода, м3;

Кисп. – коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут. = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р = (Т-(ТПЗ + То)) / (Тпог. + Т раз. + 2Тпрб.), где

Т – продолжительность смены, час.;

ТПЗ – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.;

То - время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.;

Тпог. – продолжительность погрузки, час.;

Т раз. – продолжительность разгрузки, час.;

Тпрб – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р = (8- (0,5+0,5)) / (0,5+0,5+2*0,5) = 3,5 ~ 4 рейсов.

Псут. = 4 х 18= 72 м3 ~ 0,072 тыс. м3

М = 0,644тыс. м3 / (365 х 0,072 х 0,8) = 0,03 ~ 1 мусоровоз.

Глава 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Существующее положение

На сегодняшний день, согласно разработанному генеральному плану городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в населенном пункте имеется пожарное депо на 4 машины.

Проектное решение

Планировка и застройка территории городского поселения Чишминский поссовет осуществляется в соответствии с ранее разработанным генеральным планам сельского поселения, учитывающими требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл. 6, п. 6.1. Водоснабжение).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл. 7, п. 7.1. Водоснабжение).

Глава 10. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий

| №№ | Наименование | Единица измерения | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория по проекту планировки всего, в том числе: | га кв.м/чел. | 36,88 825 |
| 1.1 | Из общей территории |  |  |
|  | - территории жилой застройки, всего | га кв.м/чел. | 18,29 409 |
|  | - территории общественных объектов | га | 0,27 |
|  | - территории спортивных площадок и детских площадок | га | 0,27 |
|  | - зелёные насаждения общего пользования (в том числе лесопосадка) | га кв.м/чел. | 1,08 24 |
|  | -улицы | га | 10,44 |
|  | - прочие территории | « | 6,53 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения всего | тыс.чел. | 0,447 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 12 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м/ квартир (участков), шт. | 17,88/ 149 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 40,0 |
| 3.4 | Коэффициент застройки | ед. | 0,2 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки | ед. | 0,4 |
| 4 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |
|  | Водопотребление - всего | куб.м/сут | 113 |
|  | Водоотведение - всего |  | 113 |
|  | Электронагрузки | кВт | 372 |
|  | Телефонизация | абонентов | 180 |
|  | Расход газа | млн.куб.м./год | 0,86 |
|  | Общее потребление тепла | Гкал/час | 0,56 |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства (уточняется рабочими проектами) | млн.руб. | 1251,6 |